附件1：货物采购数量、参数要求

| - 序号 | - 材料规格名称 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 一 | - 中辰翰林苑二期楼盘室内 |  |  |
|  | - DN50*3.5mm涂塑复合钢管（外镀锌内涂塑） | - 米 | - 168 |
|  | - DN65*3.75mm涂塑复合钢管（外镀锌内涂塑带沟槽） | - 米 | - 1500 |
|  | - DN20内丝直接（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 60 |
|  | - DN20外丝直接（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 30 |
|  | - DN50内丝直接（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 200 |
|  | - DN65内丝直接（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 500 |
|  | - DN65*50内丝大小头（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 20 |
|  | - DN50*20内丝大小头（外镀锌内涂塑） | - 只 | - 30 |
| - 二 | - 中辰翰林苑二期地库 |  |  |
|  | - DN100*4mm涂塑复合钢管（外镀锌内涂塑带沟槽） | - 米 | - 654 |
|  | - DN150*4.5mm涂塑复合钢管（外镀锌内涂塑带沟槽） | - 米 | - 654 |
|  | - DN76转换法兰（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 50 |
|  | - DN114转换法兰（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 14 |
|  | - DN165转换法兰（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 4 |
|  | - DN114*76异径三通（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 16 |
|  | - DN165*114异径三通（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 4 |
|  | - DN114×114正三通（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 2 |
|  | - DN165×165正三通（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 2 |
|  | - DN114×76异径大小头（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 14 |
|  | - DN165×76异径大小头（沟槽给水蓝件） | - 只 | - 2 |
|  | - DN114钢卡（沟槽给水蓝件） - 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | - 只 | - 100 |
|  | - DN165钢卡（沟槽给水蓝件） - 备注：橡胶密封圈材质为白色硅胶 | - 只 | - 200 |
|  | - L50mm×50mm×5mm镀锌角铁（国标） | - 米 | - 162 |

注：

1.涂层材料：PE（聚乙烯）或EP（环氧树脂）；

2.涂层厚度：PE（改性聚乙烯）涂层厚度为400um-1000um,EP（环氧树脂)涂层厚度为100um-400um；

3.涂覆方式：PE（聚乙烯）为热浸塑，EP（环氧树脂）为内外喷涂。

4.外镀锌为热镀锌。